MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: Calçamento de ruas no Bairro São Francisco no município de Araçuaí-MG

LOCAL: Trecho das ruas Professora Maria Emilia Jardim Cunha Melo, das Braúnas, Jequitibás e dos Ipês no Bairro São Francisco.

Área de intervenção: 6094,56m²

- INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

  - Fornecimento e assentamento de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 m x 1,50 m), conforme descrito na planilha orçamentária - 01 unidade

- OBRAS VIÁRIAS:

  - Regularização do subleito com (proctor intermediário)

O cálculo da área será de acordo com a prancha 02 que demonstra o comprimento médio de cada rua e a largura da mesma.

Adotando a largura média de cada rua de 8,00 metros de cada rua, temos:

- RUA DOS IPÊS

ÁREA = 32,59 m x 8,00 m = 260,72 m²

- RUA DAS BRAÚNAS

ÁREA = 201,82 m x 8,00 m = 1.614,56 m²

- RUA PROFª Mª EMÍLIA JARDIM CUNHA MELO

ÁREA = (8,95 m + 64,89 m + 8,00 m + 63,52 m + 8,06 m + 26,82 m) x 8,00 m = 1.441,92 m²

- RUA DOS JEQUITIBÁS

ÁREA = (204,44+8+137,77) m x 8,00 m = 2.777,68 m²

REGULARIZAÇÃO TOTAL = 260,72 m² + 1.614,56 m² + 1.441,92 m² + 2.777,68 m²

REGULARIZAÇÃO TOTAL = 6.094,88 m²

2.2 	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE

Área de regularização menos a área de sarjeta.

ÁREA = 6.094,88 m² – (1450,19 m x 0,5 0m) = 5.369,79 m²

- DRENAGEM

3.1 	Sarjeta em concreto tipo 1, 50x7cm, i=3%, Fck = 15Mpa, padrão DEER MG:

- RUA DOS IPÊS

COMPRIMENTO = 32,03 m + 21,51 m + 2,21 m = 55,75 m

- RUA DAS BRAÚNAS

COMPRIMENTO = (3,00 m x 3) + 7,99 m + 184,23 m + 184,41 m + (4,50 m x 4) = 403,63 m

- RUA PROFª Mª EMÍLIA JARDIM CUNHA MELO

COMPRIMENTO = (3,00 m x 9) + 0,97 m + 0,93 m + 2,48 m + 50,44 m + 49,86 m + 48,72 m + 48,37 m + 18,57 m + 20,07 m + (4,50 m x 10) = 312,41 m

- RUA DOS JEQUITIBÁS

COMPRIMENTO = (3,00 m x 6) + 189,51 m + 189,36 m + 121,85 m +121,66 m +2,02 m + (4,50 m x 8) = 678,40 m

COMPRIMENTO TOTAL DAS SARJETAS =55,75 m + 403,63 m + 312,41 m + 678,40 m

COMPRIMENTO TOTAL DAS SARJETAS = 1450,19 m

- Urbanização e obras complementares

4.1	Guia de meio-fio em concreto Fck = 20Mpa pré-moldada – (12x16,7x35) cm, padrão DEER MG, inclusive escavação, apiloamento e transporte do material escavado.

- RUA DOS IPÊS

MEIO-FIO = 32,03 m + 21,51 m + 2,21 m = 55,75 m

MEIO-FIOreb = 8,00 m + 8,11 m = 16,11 m

MEIO-TOTAL = 55,75 m + 16,11 m = 71,86 m

- RUA DAS BRAÚNAS

MEIO-FIO = (3,00 m x 3) + 7,99 m + 184,23 m + 184,41 m = 385,63 m

MEIO-FIOreb = (4,50 m x 4) = 18,00 m

MEIO-TOTAL = 385,63 m + 18,00 m = 403,63 m

- RUA PROFª Mª EMÍLIA JARDIM CUNHA MELO

MEIO-FIO = (3,00 m x 9) + 0,97 m + 0,93 m + 2,48 m + 50,44 m + 49,86 m + 48,72 m + 48,37 m + 18,57 m + 20,07 m = 267,41 m

MEIO-FIOreb = (4,50 m x 10) + (8,00 m x 5) = 85,00 m

MEIO-TOTAL = 267,41 m + 85,00 m = 352,41 m

- RUA DOS JEQUITIBÁS

MEIO-FIO = (3,00 m x 6) + 189,51 m + 189,36 m + 121,85 m +121,66 m +2,02 m = 642,40 m

MEIO-FIOreb = 8,25 m + (4,50 m x 8) + (8,00 m x 2) = 60,25 m

MEIO-TOTAL = 642,40 m + 60,25 m = 702,65 m

MEIO-FIO TOTAL GERAL DE TODAS AS RUAS = 71,86 m + 403,63 m + 352,41 m + 702,65 m

MEIO-FIO TOTAL GERAL DE TODAS AS RUAS = 1530,55 m

Araçuaí-MG, 27 de Janeiro de 2022.

Géssica Maria Santos Andrade

Eng. Civil – CREA/MG 195775/D