MEMÓRIA DE CALCULO

CONTRATO DE REPASSE:MDR 928516/2022

OPERAÇÃO: 1082731-52

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS EM TRECHOS DAS RUAS: RUA DOS IPÊS E RUA DAS SUCUPIRAS, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 FIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

01 UNIDADE

- OBRAS VIÁRIAS

2.1. TERRAPLANAGEM

2.1.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.

RUA DAS SUCUPIRAS

COMPRIMENTO TOTAL DA RUA = 158,68 m

LARGURA DA RUA = 8,00 m

ÁREA TOTAL = 158,68 m X 8,00 m = 1269,44 m²

RUA DOS IPÊS

COMPRIMENTO TOTAL DA RUA = 81,50 m

LARGURA DA RUA = 8,00 m

ÁREA TOTAL = 81,50 m X 8,00 m = 652,00m²

TOTAL GERAL DE REGULARIZAÇÃO = 1269,44 m² + 652,00m² = 1921,44m²

2.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

2.2.1 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

Regularização – Sarjeta

RUA DAS SUCUPIRAS

Regularização = 1269,44m²

Sarjeta = 314,89mx 0,45m = 141,70m²

Pavimento = 1269,44m²- 141,71m² = 1127,74m²

RUA DOS IPES

Regularização = 652,00m²

Sarjeta =151,57 m x 0,45m = 68,21m²

Pavimento = 652,00m²- 68,21m² = 583,79m²

TOTAL GERAL DE PAVIMENTAÇÃO = 1127,74m² + 583,79m² = 1.711,53m²

2.3 DRENAGEM

2.3.1 – EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA.

DAS SUCUPIRAS

COMPRIMENTO TOTAL DE SARJETA = (3,00 + 4,50 + 67,80 + 4,50 + 67,80 + 4,50 + 3,00 + 3,00 + 4,50 + 67,80 + 4,50 + 67,80 + 4,50 + 7,69) m = 314,89m

RUA DOS IPES

COMPRIMENTO TOTAL DE SARJETA = (3,00 + 4,50 + 55,22 + 4,50 + 3,00 + 3,00 + 4,50 + 55,22 + 4,50 + 14,13) m =151,57 m

Total Geral de Sarjeta = 314,89m + 151,57 m = 466,46m

3. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

3.1. EXECUÇÃO DE MEIO-FIO

3.1.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

RUA DA SUCUPIRAS

COMPRIMENTO DE MEIO FIO = (3,00 + 4,50 + 67,80 + 4,50 + 67,80 + 4,50 + 3,00 + 3,00 + 4,50 + 67,80 + 4,50 + 67,80 + 4,50 + 7,69) m = 314,89m

COMPRIMENTO DE MEIO-FIO REBAIXADO = 10,40 + 4,50 m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m = 37,40m

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO = 314,89m + 37,40 m = 352,29m

RUA DOS IPES

COMPRIMENTO DE MEIO FIO = (3,00 + 4,50 + 55,22 + 4,50 + 3,00 + 3,00 + 4,50 + 55,22 + 4,50 + 14,13) m = 151,57 m

COMPRIMENTO DE MEIO-FIO REBAIXADO = 10,40m +4,50m + 4,50m + 4,50m + 4,50m + 9,20m = 37,60m

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO = 151,57m + 37,60m = 189,17m

TOTAL GERAL DE MEIO-FIO = 352,29m + 189,17m = 541,46m

3.2. EXECUÇÃO DE CALÇADA

3.2.1. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL.

EXECUÇÃO DE PASSEIO = EXTENSÃO DE SARJETA X LARGURA DO PASSEIO X ESPESSURA DO PASSEIO.

LARGURA DO PASSEIO = 1,20 m; ESPESSURA = 0,05 m

TRECHO DAS SUCUPIRAS

COMPRIMENTO TOTAL DE SARJETA = 314,89m

PASSEIO = 314,89m X 1,20m X 0,05m = 18,89 m³

RUA DOS IPES

COMPRIMENTO TOTAL DE SARJETA = 151,57 m

PASSEIO = 151,57 m X 1,20m X 0,05m = 9,09 m³

EXECUÇÃO DE PASSEIO TOTAL = 18,98 m³ + 9,09m³ = 27,98m³

3.2.2. REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA.

COMPRIMENTO DAS RAMPAS = 4,50 m;

COMPRIMENTO DE LADRILHO POR RAMPA = (1,20 + 1,50 + 1,50 + 1,50 + 1,20 + 0,55) m = 7,45 m;

LARGURA DO LADRILHO = 0,40 m

ÁREA TOTAL DE LADRILHO POR RAMPA = 7,45 x 0,2= 2,98 m²

RUA DAS SUCUPIRAS

Nº DE RAMPAS = 06

ÁREA = 06 X 2,98 = 17,88m²

RUA DOS JEQUITIBÁS

Nº DE RAMPAS = 04

ÁREA = 04 X 2,98 = 11,92m²

AREA TOTAL DE LADRILHO = 17,88 m² + 11,92m² =29,80m²

4.1.1. PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

ÁREA DE PLACAS CIRCULARES = A= π r²

RAIO DA PLACA = 0,25 m

A= π r² = 0,19 m²;

RUA DAS SUCUPIRAS

Nº DE PLACAS = 02

AREA DE PLACA = 2 * 0,19 m² = 0,38 m²

RUA DOS JEQUITBÁS

Nº DE PLACAS = 02

AREA DE PLACA = 2 * 0,19 m² = 0,38 m²

TOTAL DE ÁREA DE PLACAS CIRCULARES = 0,38 m² + 0,38m² = 0,76 m²

4.1.2. PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

AREA DE PLACA OCTOGONAL = 3 x a ² x √3/2

a = 0,25 m

PORTANTO AREÁ DE PLACA OCTOGONAL = = 3 x 0,25² x √3/2 = 0,16 m²

RUA DAS SUCUPIRAS

Nº DE PLACAS = 02

AREA DE PLACA = 2 * 0,16 m² = 0,32 m²

RUA DOS JEQUITIBAS

Nº DE PLACAS = 02

AREA DE PLACA = 2 * 0,16 m² = 0,32 m²

TOTAL DE ÁREA DE PLACAS OCTOGONAIS = 0,32 m² + 0,32 m² = 0,64 m²

4.1.3. PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

02UNIDADES

4.1.4. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

LARGURA DA LINHA DA FAIXA DE PEDESTRE = 0,30 m;

COMPRIMENTO TOTAL LINHA DA FAIXA DE PEDESTRE = 4,50 m;

AREA TOTAL DA LINHA DA FAIXA DE PEDESTRE = 0,30 m X 4,50 m = 1,35 m²

RUA DAS SUCUPIRAS

Nº FAIXAS DE PEDESTRE = 03

Nº DE LINHAS POR FAIXA = 12

PORTANTO, ÁREA DA FAIXA DE PEDESTRE = 03 X 12 X 1,35 m² = 48,60 m²

RUA DOS JEQUITIBÁS

Nº FAIXAS DE PEDESTRE = 02

Nº DE LINHAS POR FAIXA = 12

PORTANTO, ÁREA DA FAIXA DE PEDESTRE = 02 X 12 X 1,35 m² = 32,40 m²

TOTAL DE ÁREA DE FAIXA DE PEDESTRE = 48,60 m² +32,40m² = 81,00m²

Araçuaí-MG, 11 de Julho de 2022.

Taynara Borges de Oliveira

Eng. Civil – CREA-MG: 242984/D