MEMÓRIA DE CÁLCULO

REFORMA DO CEMITÉRIO JOSÉ GONÇALVES

LOCAL: JOSÉ GONÇALVES - ZONA RURAL

ARAÇUAÍ/MG

Araçuaí

2022

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:

Fornecimento e assentamento de placa de obra em chapa galvanizada, conforme descrito na planilha orçamentária

Área = 1,50m x 3,00m = 4,50m²

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

REMOÇÃO DO PORTÃO

Área= 1,35m x 1,50m

Área = 2,03m²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Área do portão novo = 2,00m x 2,30m = 4,60m²

Área do portão antigo = 1,35m x 1,50m = 2,03m²

Área de demolição = 4,60m² - 2,03m²

Área de demolição = 2,57m²

TRABALHOS EM TERRA:

ESCAVAÇÃO MANUAL

MURO (10 sapatas) - (Área das sapatas x altura de 1m) + (comprimento dos baldrames x largura x altura )

Largura = 15cm

Altura = 25cm

Comprimento = 31,00m

10 x (0,50m x 0,50m x 1,00m) + (31 x 0,15m x 0,25m) = 3,66m³

FACHADA (4 sapatas) - (Área das sapatas x altura de 1m) + (comprimento dos baldrames x largura x altura )

Largura = 20cm

Altura = 30cm

Comprimento = 25,00m

4 x (0,60m x 0,60m x 1,00m) + (11,40m x 0,20m x 0,30m) = 2,12m³

Total = 3,66m³ + 2,12m³ = 5,78m²

APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

(Área das sapatas) + (comprimento dos baldrames x largura)

(10 x 0,50m x 0,50m) + (31,00m x 0,15m) + (4 x 0,60m x 0,60m) + (11,40m x 0,20m) = 10,87m²

REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA

Escavação – (Concreto da fundação + Cinta)

5,78m² - (2,11m³ + 1,84m³) = 1,84m³

FUNDAÇÃO:

CONCRETO ESTRUTURAL

Sapatas: 10 x 0,50m x 0,50m x 0,50m = 1,25m³

4 x 0,60m x 0,60m x 0,60m = 0,86m³

Total = 2,11m²

FORMA E DESFORMA

(2 x 31,00m x 0,25m) = 15,50m² / 3 = 5,17m²

(2 x 11,40m x 0,30m) = 6,84m² / 3 = 2,28m²

Total = 7,45m²

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO

Fundação (50cmx50cmx50cm)

Em cada sapata do muro - 6 Barras de ferro de 10mm e comprimento de 2,00m cada

10 x 6 x 2,00m = 120m + 10% = 132,00m

Fundação (60cmx60cmx60cm)

Em cada sapata da fachada - 10 Barras de ferro de 10mm e comprimento de 2,40m cada

4 x 10 x 2,40m = 96m + 10% = 105,60m

Total = 132m + 105,60m = 237,60m

BARRAS BITOLA CA-50 10MM

237,60m x 0,617kg/m =146,60kg

Estribos = 15kg

ESTRUTURA:

PILAR EM CONCRETO

Muro –> 10 pilares (h = 2,30m) - Dimensão = 15cm x 25cm

Fachada -> 4 pilares (h=3,50m) - Dimensão = 20cm x 30cm

(10 x 0,15m x 0,25m x 2,30) = 0,86m

(4 x 0,20m x 0,30m x 3,50) = 0,84m³

TOTAL = 0.86m³ + 0,84m³ = 1,70m³

CINTA ARMADA

(31,00m x 0,15m x 0,25m) = 1,16m³

(11,40m x 0,20cm x 0,30m) = 0,68m³

Total = 0,94m³ + 0,68m³ = 1,84m³

VIGA

(11,40m x 0,20cm x 0,30m) = 0,68m³

LAJE

Laje i=1%

4,60m x 2,30m = 10,58m²

CIMBRAMENTO

4,60m x 2,30m x 1 mês = 10,58m²

Impermeabilização

4,60m x 2,30m = 10,58m²

ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

ESP. 9CM - (31,00m x 1,80m) = 55,80m²

ESP. 14CM - (4,00m x 3,00m) = 12,00m²

BLOCO CHEIO ESP. 9CM (2 fiadas)

h=0,38m

h=0,38m x 31m = 11,78m²

REVESTIMENTOS:

CHAPISCO

(2x 31,00m x 1,80m) + (2 x 4,00m x 3,00m)= 135,60m²

REBOCO

(22,50m x 1,80m) + (4,00m x 3,00m) + (4 x 0,15m x 3m ) + (4 x 0,30m x 3m) + (4,60m + 2,30m) = 68,48m²

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO INCLUSIVE SELADOR (PAREDE)

(22,50m x 1,80m) + (4,00m x 3,00m) + (4 x 0,15m x 3m ) + (4 x 0,30m x 3m) = 57,90m²

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO INCLUSIVE SELADOR (TETO)

(4,60m x 2,30m) = 10,58m²

PINTURA (PAREDE)

(22,50m x 1,80m) + (4,00m x 3,00m) + (4 x 0,15m x 3m ) + (4 x 0,30m x 3m) = 57,90m²

PINTURA TETO

(4,60m x 2,30m) = 10,58m²

PINTURA ESMALTE SINTETICO

Área = 2,00m x 2,30m = 4,60m²

PISO

CONTRAPISO

4,00m x 1,70m = 6,80m²

BLOCO CHEIO ESP. 14CM (1 fiada)

h=0,19m

h=0,19m x 11,40m = 2,17m²

PORTÃO

Área = 2,00m x 2,30m = 4,60m²

TRANSPORTE

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

DMT = 27km

Transporte = 10,86m³ x 27km x 2 = 586,44m³xKm

LIMPEZA FINAL

(31,00m + 26,50m) x 1,00m = 57,50m²

Araçuaí, 27 de Julho de 2022.

Taynara Borges de Oliveira

CREA-MG 242984/D