MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO CEMITÉRIO JOSÉ GONÇALVES

LOCAL: JOSÉ GONÇALVES - ZONA RURAL

ARAÇUAÍ/MG

Araçuaí

2022

INTRODUÇÃO:

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar sobre as especificações de serviços da obra de reforma do Cemitério José Gonçalves, localizada no José Gonçalves, Zona Rural - Araçuaí-MG, e dar suporte quanto aos tipos de serviços a serem empregados e também materiais a serem empregados durante a execução dos serviços.

Este memorial não substitui a participação do Engenheiro Fiscal para a liberação e fiscalização dos serviços em execução.

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:

Deverá ser colocada placa alusiva à obra e serviço técnico de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Equipe Técnica da Prefeitura.

Será feito em todo o edifício a retirada de materiais não aproveitáveis, limpeza da edificação para melhor trabalho e circulação no ambiente.

REMOÇÃO E REMOÇÃO:

Deverá ser retirado o portão existente e será necessária a demolição de parte da alvenaria existente necessária para instalação do novo portão e da nova fachada.

TRABALHOS EM TERRA:

Para acerto do nível do terreno será feito Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,00m. Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno, exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em botafora, com remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.

Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície firme para receber o lastro de brita.

Reaterro e compactação das valas. As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, tomando-se o cuidado para que não haja nenhuma espécie de vegetação ou qualquer tipo de entulho.

O trabalho de reaterro será executado com material bem escolhido, de preferência terra de 1ª qualidade, sem nenhum vestígio de turfa, argila orgânica, detritos vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactação e resistência do aterro, em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com maço de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”.

FUNDAÇÃO

As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) armadas com aço CA 50 (10mm) e CA 60 (5mm). Nas sapatas será aplicado concreto estrutural com resistência estrutural de 25Mpa. O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo à norma NBR 6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes em projeto, bem como, os seus recobrimentos.

Para a estrutura do muro restante, são previstas dez sapatas conforme indicado em projeto, com dimensões de 50cmx50cmx50cm, concreto armado, fck mínimo de 25 Mpa, armadura de ferro Ø 10,0 mm e Ø 5,0 mm. Para a estrutura do portal, são previstas quatro sapatas conforme indicado em projeto, com dimensões de 60x60x60, concreto armado, fck mínimo de 25 Mpa, armadura de ferro Ø 10,0 mm e Ø 5,0 mm.

ESTRUTURA:

As vigas e pilares serão em concreto armado “in loco”, as resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes em projeto, neste caso com o mínimo de 20 Mpa.

Os pilares do muro terão dimensões de 15x25cm, altura conforme projeto, em concreto armado, fck 20 Mpa, com armadura de ferro Ø10,0 mm com estribos de ferro Ø5,0 mm. Já os pilares do portal terão dimensões de 20x30 cm, altura conforme projeto, em concreto armado, fck 20 Mpa, com armadura de ferro Ø10,0 mm com estribos de ferro Ø5,0 mm.

As vigas deverão ter uniformidade de coloração, homogeneidade de textura e superfície regular e serão em concreto armado “in loco” e obedecendo às medidas e os posicionamentos indicados no projeto.

As formas serão em chapa de madeira compensada resinada, considerando seu reaproveitamento de 3 vezes.

As barras de aço ou as eventuais redes metálicas para armadura de concreto obedecerão à especificação EB-3 da ABNT, serão ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT. Além de seguir as disposições da norma NBR 7480.

A viga baldrame do muro será em concreto armado, com seção de 15x30 cm, FCK mínimo de 20 Mpa, armadura de ferro Ø8,0 mm com estribos de ferro Ø5,0 mm. A viga baldrame e de cobertura do portal será também em concreto armado, com seção de 20x30 cm, fck mínimo de 20 Mpa, armadura de ferro Ø8,0 mm com estribos de ferro Ø5,0 mm.

LAJE

A laje será pré-moldada com capeamento de e=4cm. Posteriormente a sua execução a laje deverá ser impermeabilizada com manta asfáltica.

ALVENARIA

O muro será construído em alvenaria de tijolos cerâmicos furados com espessura E=9cm, e a fachada será com tijolo de tijolos cerâmicos furados com espessura E=14cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).

As fiadas deverão estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames. Os tijolos deverão estar secos ou com pouca umidade.

Também haverá a aplicação de bloco de concreto cheio sem armação para vencer o desnível do terreno.

REVESTIMENTOS:

Após a execução da estrutura deverá ser feita aplicação de chapisco e massa única. O chapisco deverá ter uma espessura mínima de 0,5 cm, executado com argamassa de cimento e areia regular no traço 1:3, servindo de ponte de aderência para o reboco. O acabamento final será feito com desempeno e feltro até a obtenção de uma superfície plana e regular.

A fachada deverá ser toda chapiscada e rebocada, além da preparação e pintura nas paredes e na laje. As paredes e laje recebem pintura com 1 (uma) demão de fundo preparador de parede e 2 (duas) demãos de tinta acrílica, ou até atingir o cobrimento perfeito. Todas as partes pintadas devem ser previamente lixadas e limpas

Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de chuva. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Toda a superfície pintada deve apresentar uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

O portão deverá ser pintura com tinta esmalte sintético e inclusive uma demão de fundo anticorrosivo.

PISO:

A frente do cemitério terá um contrapiso desempenado cm espessura de 50cm, e alvenaria de bloco cheio sem armação de espessura 19cm.

PORTÃO:

Será instalado portão de ferro, do tipo duas folhas de abrir, dimensões de 2,00x2,60m, conforme modelo apresentado no projeto.

TRANSPORTE:

O transporte de todo material necessário para a obra e do entulho gerado será de responsabilidade da empresa contratada, sendo realizado pelo caminhão basculante. Todo o entulho deve ser retirado da obra.

LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA:

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho. Toda a obra será entregue isenta de impurezas, materiais de construção não usados, manchas de tintas, restos de massas em pisos e paredes limpas.

No final da obra, a fiscalização fará uma vistoria minuciosa a fim de garantir a pronta reparação de qualquer serviço que esteja em desacordo com o projeto ou com o combinado

Araçuaí, 27 de Julho de 2022.

Taynara Borges de Oliveira

CREA-MG 242984/D