MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO QUILOMBOLAS DO BAIRRO ARRAIAL DOS CRIOULOS

LOCAL: RUA PRINCIPAL, nº 480, BAIRRO ARRAIAL

ARAÇUAÍ/MG

Araçuaí

2022

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:

1.1 Fornecimento e assentamento de placa de obra em chapa galvanizada (3,00m x 1,50m), conforme descrito na planilha orçamentária.

01 UNIDADE.

1.2 Locação de Obra

Área = 8m x 12m

Área = 96,00m²

2.0 TRABALHO DE TERRA

2.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,5m

(área das sapatas x altura de 1,00 metro) + (comprimento dos baldrames x largura de 15 cm x altura de 40 cm)

Número de sapatas = 16

Dimensões das sapatas = 0,90m x 0,90m

Volume = (16 x 1,00m x 1,00m x 1,00m) + (48,00m x 0,15m x 0,40m)

Volume = 18,88m²

2.2 Apiloamento de fundo de valas

Área das sapatas + comprimento dos baldrames x largura de 15 cm.

Número de sapatas = 16

Dimensões das sapatas = 0,80 m x 0,80 m

Comprimento Baldrame = 48,00m

Área = (16 x 0,80m x 0,80m) + (48,00m x 0,40m)  = 29,44m²

2.3 Reaterro e compactação manual de vala

(volume de escavação - o volume de concreto )

Volume = 18.88 m³ - 11,07m³

Volume = 7,81m²

3.0 FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME - INFRAESTRUTURA

3.1 Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com fck 25 mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação  e viga baldrame).

Volume de concreto da prancha de formas (projeto estrutural) + (número de sapatas x áreas das sapatas x altura da sapata de 0,80m)

Número de sapatas = 16

Dimensões das sapatas = 0,80 m x 0,80 m x 0,80m

Volume = (16 x 0,80m x 0,80m x 0,80m) + (48m x 0,15m x 0,40m)

Volume = 11.07m³

3.2 Corte, dobra e montagem de aço CA-50 diâmetro (6,3mm a 12,5mm) - usar 10 mm (3/8") para sapatas e 8 mm (5/16") para viga baldrame.

Fundação (80cmx80cmx80cm)

Em cada sapata - 6 Barras de ferro de 10mm e comprimento de 2,40m cada

6 x 2,40m x (16 pilares) = 230,40m + 10% = 253.44m

Baldrame(0,15m x 0,40m)

40,00m x 4 barras (viga baldrame) = 160,00m de barra 10mm + 10% = 176.00m

BARRAS BITOLA CA-50 - 10MM

253.44m x 0,617kg/m = 156.37kg

176.00m x 0,617kg/m = 108,59kg

Total = 149.31kg + 108,59kg

Total = 264,96kg

3.3 Corte, dobra e montagem de aço CA-60 diâmetro(4,2mm a 5,0mm) - usar 4,2 mm 5/16" para estribos.

Distância entre estribos = 20cm

(0,15m + 0,40m + 0,15m + 0,40m) = 1,10m

40,00m / 0,20m = 200 estribos x 1,10m = 220m + 10% = 242m de estribos

(242m + 176m) x 0.154kg/m = 64,37kg

3.4 Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x), exclusive escoramento.

Número de sapatas = 16

Comprimento Baldrame = 48,00m

Área = ((4 x 16 x 0,90m x 0,90m) + (2 x 48,00m x 0,40m)) / 3

Área = 30,08m²

4.0 IMPERMEBILIZAÇÃO

4.1 Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada, e = 4 mm

Área = (0,40m + 0,15m + 0,40m) x 48,00m

Área = 45,60m²

5.0 ESTRUTURA

5.1 Viga de 0,21 a 0,35 m de largura em concreto 20 MPa, aparente, armação, forma plastificada, escoramento e desforma.

Comprimentos das vigas x largura das vigas x altura das vigas

Volume = 48,00m x 0,40m x 0,15m

Volume = 2,88m³

5.2 Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. AF_03/2016

(Comprimento das janelas + 60 cm)

Janelas = 5 unidades

Comprimento = 5 x (1,50m + 0,60m)

Vão da cozinha = 2,00m + 0.60m = 2.60m

Comprimento = 10,50m + 2.60m = 13.10m

5.3 Verga pré-moldada para janelas com vãos de mais de 1,5 m de comprimento. AF_03/2016

(Comprimento das janelas + 60 cm)

Janelas = 5 unidades

Comprimento = 5 x (1,50m + 0,60m)

Vão da cozinha = 2,00m + 0.60m = 2.60m

Comprimento = 10,50m + 2.60m = 13.10m

5.4 Verga pré-moldada para portas com vãos de mais de 1,5 m de comprimento. AF_03/2016

Portas 80 x 210 cm = 3 unidades

Porta 120 x 210 cm = 1 unidade

Comprimento = (3 x (0,80m + 0,60m )) + (1,20m + 0,60m )

Comprimento = 6,00m

6.0 ESQUADRIAS

6.1 Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. AF_12/2019

03 UNIDADES.

6.2 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiças. AF_12/2019

01 UNIDADE.

6.3 Fechadura tipo externa, grau de segurança médio, distância de broca 40mm, acabamento com espelho cromado e maçaneta modelo alavanca em zamac, inclusive acessórios para fixação e duas (2) chaves.

03 UNIDADES.

6.4 Fechadura tipo interna (gorge), grau de segurança médio, distância de broca 40mm, acabamento com espelho cromado e maçaneta modelo alavanca em zamac, inclusive acessórios para fixação e duas (2) chaves .

01 UNIDADE.

6.5 Fornecimento e assentamento de janela de correr em ferro

Janelas 150 x 100 cm = 5 unidades

Área = 5 x 1,50m x 1,00m

Área = 7,50m²

6.6 Vidro comum liso incolor, esp. 4mm, inclusive fixação e  vedação com guarnição/gaxeta de borracha neoprene, fornecimento e instalação, exclusive caixilho/perfil.

Janelas 150 x 100 cm = 5 unidades

Área = 5 x 1,50m x 1,00m

Área = 7,50m²

7.0 ALVENARIA

7.1 Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado, esp. 9cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

Área = Comprimento das paredes x altura

Altura das paredes = 4,00 m

Área = (12,00m +12,00m + 8,00m + 8,00m + 8,00m) x 4,00m

Área = 192,00m²

8.0 REVESTIMENTOS

8.1 Chapisco com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em alvenaria/estrutura de concreto com colher, preparo mecânico - cozinha e salão.

Comprimento das paredes x altura

Altura = 3,00m

Área = ((3,00m + 3,00m + 7,70m + 7,70m) x 3,00m) + ((8,55m + 7,70m + 7,70m + 8,55m) x 3,00m) + ((8,00m + 12,00m + 8,00) x 3,00m)

Área de chapisco = 245,70m³

8.2 Emboço com argamassa, traço 1:6 (cimento e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico – cozinha.

Comprimento das paredes x altura

Altura = 3,00m

Área = ((3,00m + 3,00m + 7,70m + 7,70m) x 3,00m)

Área de emboço = 64,20m²

8.3 Reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm, aplicação manual, preparo mecânico  - salão e externo.

Comprimento das paredes x altura

Altura = 3,00m

Area = (8,55m + 7,70m + 7,70m + 8,55m) x 3,00m) + ((8,00m + 13,00m +8,00m) x 3,00m)

Área de reboco = 184,50m²

8.4 Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.

Área de cerâmica = área de emboço + 10 % (perda)

Área = 64,20m² + (64,20m² x 0,10)

Área = 70,62m²

9.0 PISOS E RODAPÉ

9.1 Contrapiso desempenado com argamassa 1:3 (cimento e areia), esp. 20mm.

Area = (3,00m x 7,70m) + (8,55m x 7,70m)

Área = 88,94m²

9.2 Camada de regularização com argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), esp. 15mm, aplicação manual, preparo mecânico

Area = (3,00m x 7,70m) + (8,55m x 7,70m) = 88,94m²

9.3 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 35 x 35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². AF_06/2014

Área de cerâmica = área + 10 % (perda)

Área = (3,00m x 7,70m) + (8,55m x 7,70m) + 10%

Área = 97,83m²

9.4 Rodapé com revestimento em cerâmica esmaltada comercial, altura 10cm, PEIIV, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.

Área do rodapé = área + 10 % (perda)

Área = 7,70m + 7,70m + 8,55m + 8,55m

Área = 32,50m² + 10%

Área = 32,75m²

9.5 Soleira de granito cinza andorinha e = 2 cm

Área = (1,20m + 3 x 0,80m) x 0,15m = 0,54m²

Área = 0,54m²

10.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

10.1 Ponto de embutir para água fria em tubo de PVC rígido soldável, DN 20mm (1/2"), embutido na alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa

03 UNIDADES.

10.2 Ponto de embutir para esgoto em tubo PVC rígido, PB - série normal, DN 40mm (1.1/2"), embutido na alvenaria/piso, com altura (saída) de 50cm do piso, com distância de até cinco (5) metros da ramal de esgoto, exclusive escavação, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa – Ralos e Pia da cozinha

03 UNIDADES.

10.3 Cuba em aço inoxidável de embutir, AISI 304, aplicação para pia (465x330x115mm), número 1, assentamento em bancada, inclusive válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação.

02 UNIDADES.

10.4 Torneira metálica para pia, acabamento cromado, sem arejador, aplicação de parede, inclusive fornecimento e instalação.

02 UNIDADE.

10.5 Torneira metálica para irrigação/jardim, acabamento cromado, aplicação de parede, inclusive fornecimento e instalação.

01 UNIDADE.

10.6 Caixa de gordura simples (CGS), circular, em concreto pré-moldado, capacidade de 31L, inclusive escavação, reaterro, transporte e retirada do material escavado (em caçamba).

01 UNIDADE.

10.7 Caixa d´água de polietileno, capacidade de 1.000L, inclusive tampa, torneira de boia, extravasor, tubo de limpeza e acessórios, exclusive tubulação de entrada/saída de água.

01 UNIDADE.

10.8 Registro de gaveta, tipo base, roscável 1/2" (para tubo soldável ou ppr DN 20mm/cpvc DN 15mm), inclusive acabamento (padrão popular) e canopla cromados.

01 UNIDADE.

10.9 Ralo sifonado PVC cilíndrico 100 x 70 x 40 mm com grelha quadrada

02 UNIDADES.

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1 Ponto de embutir para uma (1) luminária,com eletroduto de PVC rígido roscável, DN 20mm (3/4"), embutido na laje e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até cinco (5) metros do ponto de derivação, exclusive luminária, inclusive caixa de ligação octogonal, suporte e fixação do eletroduto - 1 cozinha, 2 salão e 2 externo

5 UNIDADES.

11.2 Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1,5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa - 1 cozinha e 2 salão

3 UNDADES.

11.3 Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos (2p+t/10a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa -  3 cozinha e 5 salão

8 UNIDADES.

11.4 Conjunto de uma (1) tomada padrão, três (3) polos, corrente 10a, tensão 250v, (2p+t/10a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa .

8 UNIDADES.

11.5 Conjunto de um (1) interruptor bipolar simples, corrente 10a, tensão 250v, (10a-250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa .

3 UNIDADES.

11.6 Luminária comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x18w-øt8, temperatura da cor 6500k, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpadas .

2 UNIDADES.

11.7 Quadro de distribuição para 12 módulos com barramento e chave - 1 UNIDADE.

11.8 Disjuntor bipolar termomagnético 10ka, de 30a

3 UNIDADES.

12.0 PINTURA

12.1 Preparação para emassamento ou pintura (látex/acrílica) em parede, inclusive uma (1) demão de selador acrílico.

Área do salão + Área Externa

Área=((8,55m + 7,70m + 7,70m + 8,55m) x 3m)+((8,00m + 13,00m + 8,00m)x3)

Área = 184,50m²

12.2 Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA) - Salão

Área = (8,55m + 7,70m + 7,70m + 8,55m) x 3,00m

Área= 97,50m²

12.3 Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (PVA) – Externo

Area = (8,00m + 13,00m + 8,00m) x 3,00m

Area = 87,00m²

13.0 PROJETOS E COBERTURA

13.1 Projeto executivo de estrutura metálica - 01 UNIDADE.

13.2 Fornecimento de estrutura metálica e engradamento metálico para telhado de quadra poliesportiva em aço, cobertura padrão do ginásio poliesportivo, exclusive telha, inclusive pilar metálico, fabricação, transporte, montagem, aplicação de fundo preparador anticorrosivo, uma (1) demão e pintura esmalte, duas (2) demãos - i=15%

α = 15%

c = 6,60m

h = 6,60m x 0,15 = 0,99m

Figura 1 - Exemplo de superfície inclinada (Fonte: NBR 10844/89)

Em que:

A = área inclinada (m²)

a = base (m)

b = largura (m)

h = altura do telhado (m).

Através do método foi obtido o resultado:

a = 6,60m

b= 8,60m

h = 0,99m

A= 2 x [6,60m + (0,99/2)] x 8,60m = 122,03m²

Área = 122,03m²

13.3 Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação

Área = 122,03m²

13.4 Calha de chapa galvanizada nº. 24 gsg, desenvolvimento = 60 cm

Área = 8,60m + 8,60m

Área = 17,20m

14.0 BANCADAS

14.1 Bancada em granito cinza andorinha e = 3 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm.

Medida da bancada = 3,00m x 0,60m

Medida do Balcão = 2,00m x 0,50m

Área = (3,00m x 0,60m) + (2,00m x 0,50m)

Área = 2,80m²

15.0 LIMPEZA GERAL

15.1 Limpeza final para entrega da obra

Área = 8m x 12m

Área = 96,00m²

Araçuaí-MG, 09 de Maio de 2022.

Taynara Borges de Oliveira

CREA-MG 242984/D