MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO QUILOMBOLAS DO BAIRRO ARRAIAL DOS CRIOULOS

LOCAL: RUA PRINCIPAL, nº480, BAIRRO ARRAIAL

ARAÇUAÍ/MG

Araçuaí

2022

INTRODUÇÃO:

Este memorial descritivo tem como objetivo orientar sobre as especificações de serviços da obra de Construção do Centro Comunitário Quilombola do Bairro Arraial Dos Crioulos, localizada na Rua Principal, Nº480, Bairro Arraial - Araçuaí-MG, e dar suporte quanto aos tipos de serviços a serem empregados e também materiais a serem empregados durante a execução dos serviços.

Este memorial não substitui a participação do Engenheiro Fiscal para a liberação e fiscalização dos serviços em execução.

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA:

Deverá ser colocada placa alusiva à obra e serviço técnico de terceiros, correndo os custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela Equipe Técnica da Prefeitura.

A locação da obra será através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50 metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A locação dos eixos será executada através de topografia (topógrafo será contratado pela contratante). A obra deverá ser locada seguindo a planta de locação do projeto estrutural, tanto em nível como em distâncias.

Após proceder a locação da obra, estando marcados os diferentes alinhamentos e pontos de nível, deverá ser feito a competente comunicação à fiscalização, as quais procederão às verificações e aferições que julgar oportunas.

Será feito em todo o edifício a retirada de materiais não aproveitáveis, limpeza da edificação para melhor trabalho e circulação no ambiente.

2.0 TRABALHOS EM TERRA:

Escavação Manual de Vala, Profundidade de até 1,00m. Compreendendo: escavação para execução de blocos e baldrames, em qualquer terreno, exceto rocha, carga e descarga e espalhamento do material escavado em botafora, com remoção e acomodação do material escavado ao longo da vala.

Apiloamento de Fundo de Valas para Simples Regularização. Apiloamento manual de solo em fundo de valas com maço ou soquete, para simples regularização e deixando a superfície firme para receber o lastro de brita.

Reaterro e compactação das valas. As superfícies a serem aterradas deverão ser previamente limpas, tomando-se o cuidado para que não haja nenhuma espécie de vegetação ou qualquer tipo de entulho.

O trabalho de reaterro será executado com material bem escolhido, de preferência terra de 1ª qualidade, sem nenhum vestígio de turfa, argila orgânica, detritos vegetais, pedras ou entulhos, que venham a prejudicar a compactação e resistência do aterro, em camadas de 20 cm e devidamente umedecidas e compactadas por processo manual com maço de até 30 kg ou compactador de placa, tipo “sapo”.

Havendo sobra de terra, consultar a fiscalização sobre o destino da terra.

3.0 FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME – INFRAESTRUTURA:

Conforme NBR 6118/2014 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a estrutura será executada em concreto armado com resistência: fck= 25MPa, aço CA-50 e CA-60 utilizando fôrmas apropriadas de madeira.

As fundações serão do tipo rasa (sapatas isoladas) com dimensão 0,90m x 0,90m. As vigas de amarração (baldrames) serão em concreto armado “in loco” com 15x40cm. As vigas em concreto armado devem garantir o cobrimento das armaduras c= 3,00cm. O leito em que as vigas serão assentadas deverão ser apiloados até o nivelamento do solo, onde deverá também receber um devido tratamento de impermeabilização.

4.0 IMPERMEBILIZAÇÃO:

Será feita a impermeabilização das faces superiores e laterais da fundação s vigas baldrames com duas demãos de tinta asfáltica.

5.0 ESTRUTURA:

As vigas serão em concreto armado “in loco” e os pilares serão metálicos com dimensão determinadas pelo projeto estrutural feito pela empresa.

As resistências características à compressão (fck) a serem adotadas serão aquelas constantes em projeto, neste caso com o mínimo de 30 Mpa.

As vigas deverão ter uniformidade de coloração, homogeneidade de textura e superfície regular.

As formas serão em chapa de madeira compensada resinada, considerando seu reaproveitamento de 3 vezes.

As barras de aço ou as eventuais redes metálicas para armadura de concreto obedecerão à especificação EB-3 da ABNT, serão ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT

As barras e os fios de aço para as armaduras de concreto devem seguir as disposições da norma NBR 7480.

6.0 ESQUADRIAS:

Os serviços de serralheira/ marcenaria serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto arquitetônico. As janelas serão em quatro folhas de correr em ferro e vidro.

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário.

7.0 ALVENARIA:

Deverão ser rigorosamente respeitadas as posições e dimensões das paredes constantes no projeto arquitetônico, lembrando que as cotas das espessuras das paredes no projeto arquitetônico consideram-se sem revestimento, ou seja, além da espessura do tijolo será computada mais uma camada de reboco de 1,5 cm (um centímetro e cinco milímetros) em cada face.

As paredes serão construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados,

assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). A espessura das juntas será de, no máximo, 15mm (quinze milímetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deverão estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas e quando sobre baldrames, serão começadas depois de decorridas 48 horas da aplicação dos impermeabilizantes.

Os vãos de portas terão vergas de concreto armado, cuja dimensão horizontal ultrapasse em 20 cm (vinte centímetros) para cada lado da dimensão do vão correspondente, ou deverão ser engastadas nos pilares laterais aos vãos quando ocorrerem.

Na união de alvenarias com vigas, lajes e pilares devem ser executados chapisco, a fim de proporcionar maior aderência. As tubulações elétricas e hidráulicas, quando embutidas na alvenaria, deverão permitir um recobrimento mínimo de 15 mm, sem contar o reboco.

8.0 REVESTIMENTOS:

As paredes serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, servindo de ponte de aderência para o reboco.

Após a completa pega das argamassas da alvenaria, do chapisco e a colocação dos marcos (madeira) ou contra marcos (alumínio), as paredes receberão internamente emboço com espessura de quinze milímetros (15 mm) composto de argamassa de cimento e areia fina peneirada no traço 1:6, sarrafeados. A superfície do emboço deverá ficar rigorosamente plano e aprumado para receber o revestimento cerâmico.

As paredes serão rebocadas com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8.

As lajes serão rebocadas em gesso, espessura de 5 mm e sarrafeadas.

As paredes da cozinha deverão receber revestimento em cerâmica, com branca, com acabamento esmaltado, padrão extra, juntas de 3mm, preenchido com material de rejunte pré-fabricado na cor branca.

9.0 PISOS E RODAPE:

No piso, será assentada uma camada de concreto com espessura de 2cm preparado para receber o piso cerâmico definitivo.

Para o revestimento com cerâmica aplicado em piso placas tipo cerâmica esmaltada padrão popular de dimensões 35x35. Serão revestidas todas as paredes da cozinha até o teto.

O assentamento deverá ser feito obedecendo às normas do fabricante da cerâmica, e piso deverá estar bem nivelado. No salão deve ser aplicado rodapé com revestimento em cerâmica esmaltada com altura de10cm. As soleira serão aplicadas em todas as portas em granito cinza andorinha e = 2 cm

10.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA:

Os materiais serão de 1ª qualidade com modelos e padrões definidos pela contratante. Toda a rede deverá ser testada antes do recobrimento. Os serviços executados por mão-de-obra especializada obedecerão ao e padrões de execução em vigor. A instalação sanitária será executada em PVC obedecendo o projeto executivo. A ligação da rede final será na rede existente.

11.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS:

O suprimento de energia será em baixa tensão a partir da rede pública. Os condutores, eletrodutos e demais materiais serão de boa qualidade, obedecendo às normas gerais de execução. Os condutores deverão ser apresentados à fiscalização para a sua aprovação.

Não serão aceitas emendas de fiação dentro de eletrodutos. Os condutores deverão garantir excelente transporte de energia. A quantidade de fios dentro de um eletroduto deve obedecer rigorosamente às normas de instalação. Todo o serviço executado por mão-de-obra especializada. Demais assuntos referentes a este serviço será discutido com a fiscalização.

12.0 PINTURA:

Deverá ocorrer a aplicação de nova pintura em todas as paredes internas e externas (com exceção de onde houver revestimento cerâmico). As paredes receberão o selador acrílico e massa acrílica/corrida onde for necessário.

A pintura deverá estar isenta de óleos, graxas, fungos, algas, bolor, eflorescências, materiais particulados ou qualquer outro material que prejudique ou dificulte a pintura no seu aspecto visual ou funcional, ou reduza a sua vida útil, executadas no melhor nível de qualidade, oferecendo acabamento perfeito.

13.0 PROJETO E COBERTURA:

Será de responsabilidade da empresa o desenvolvimento do projeto estrutural da cobertura metálica com todas as especificações e detalhes. A estrutura metálica e engradamento terá inclinação de 15%, e inclui os pilares metálicos. A cobertura será em telha metálica galvanizada trapezoidal em 2 águas e terá calha nas duas pontas.

14.0 BANCADAS:

Bancadas serão de granito cinza apoiadas em console de metalon. As dimensões das bancadas estão apresentadas no projeto executivo de arquitetura.

15.0 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA:

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de trabalho. Toda a obra será entregue isenta de impurezas, materiais de construção não usados, manchas de tintas, restos de massas em pisos e paredes limpas.

Araçuaí-MG, 09 de Maio de 2022.

Taynara Borges de Oliveira

CREA-MG 242984/D